TailFin Marine · 全系列 MRD / PRD / GTM

含皮卡（陆地）· 钓鱼船（Vessel）· 游艇（Yacht）三场景的产品需求、研发定义与上市策略  Full-Line Market / Product / Go-To-Market Requirements

文档性质：内部战略与执行文档（含供应链/工程内部术语）。BOM、成本、毛利、复用率均为基于现有 catalog 与产品架构的估算，最终以正式 BOM 报价单、认证机构文件与经销合同为准。本档整合并取代单独的《钓鱼船版方案》BOM 部分，并作为《商业计划书》《毛利分析》的权威更新来源。

Part 1 · MRD 市场需求文档Market Requirements

1.1 市场背景与趋势

全球休闲垂钓持续结构性增长：装备向轻量化、便携化、模块化演进；智能与电动化渗透率提升；环保可持续（可降解、防穿刺、锁鲜）成为购买要素；「钓鱼 + 露营 + 文旅」融合催生「钓后处理（Clean & Cook）」新消费场景。现有市场以被动式折叠去鳞台（HDPE 台面）为主，动力去鳞、真空锁鲜与离网供电长期割裂——TailFin 首创「动力模块化钓后处理系统」占据品类空白。

1.2 三场景需求定义

1.3 用户画像

| 场景 | 核心用户 | 购买动机 | 价格敏感 | 关键 KPI 人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮卡 | 周末钓客、路亚玩家、露营钓旅 | 效率、不脏车、便携 | 中 | 大众（走量基础） |
| 钓鱼船 | Charter 船长（滩头 KOL） 、休闲渔船东、海钓俱乐部 | ROI（多跑趟/鱼更鲜/客更满意）、耐用 | 低–中 | 重度用户 + 内容节点 |
| 游艇 | 游艇东、高端生活方式人群 | 体验、社交、甲板上的米其林感 | 低 | 高客单溢价 |

1.4 竞争格局（全场景统一对标）

| 维度 | TailFin 系统 | Goplus 折叠台 | MAGMA 砧板 | RAILBLAZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品形态 | 动力模块化钓后处理系统 | 折叠水槽台 | HDPE 砧板 | 船用剖鱼砧板 |
| 动力去鳞 | ✓ 12/24V 电动 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 真空锁鲜 | ✓ ≥-75kPa | ✗ | ✗ | ✗ |
| 离网供电 | ✓ 电池 + 双充 | ✗ | ✗ | ✗ |
| 上船适配 | ✓ 船规/Vessel/游艇三版 | ✗ 仅陆地 | △ 被动台面 | △ 仅砧板 |

1.5 市场机会（规模支撑）

全球休闲垂钓装备 2025 约 $14.8B → 2034 $24.4B（CAGR 5.7%，Dimension）；广义渔具 2025 $16.5B → 2032 $22.08B（CAGR 4.25%）。

美国 2024 年 5,790 万钓鱼人口（创纪录，RBFF）；欧洲 870 万海钓者、年支出 €59 亿；西澳 75 万钓客、$24 亿澳元经济；中国 1.4 亿钓友、轻量化装备 CAGR 17.3%。

三场景 TAM/SAM/SOM（估算）：TAM=全球钓具 $24.4B；SAM=便携钓后处理设备（陆地+船+游艇）≈ $3–4B；SOM（3 年目标）≈ $80–120M（以分级渠道渗透计）。

Part 2 · PRD 产品需求文档Product Requirements

2.1 全系产品矩阵总览

| 场景 | SKU | 定位 | 建议 MSRP | 平台底座 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮卡 / 陆地 | Mini 口袋去鳞机 | 入门 LITE | $149 | —（独立便携） |
| Standard 尾门工作站 | 基础 | $499 | 陆地基准 |  |
| Pro 移动鱼类工厂 | 旗舰 | $999 | 陆地基准 |  |
| Pro 升级套装 Kit | 升级 | $499 | Standard→Pro |  |
| 钓鱼船 / Vessel | Vessel Core 船规基础版 | 船用基础 | $599 | Standard + 船规层 |
| Vessel Pro 船规旗舰版 | 船用旗舰 | $1,149 | Pro + 船规层 |  |
| Vessel Kit 船用升级套件 | 上船套件 | $149 | 给存量用户 |  |
| 游艇 / Yacht | Yacht Core 游艇版 | 奢华基础 | $1,899 | Vessel Core + 奢华层 |
| Yacht Pro 游艇旗舰版 | 奢华旗舰 | $2,899 | Vessel Pro + 奢华层 |  |

2.2 平台化架构（跨场景复用内核）

统一基础平台 = 中央仓双槽叠层（Pogo Pin 盲插） + 五大即插即用模块：动力去鳞机（12V 有刷 / 24V 无刷，316 不锈钢刀头）、电动鱼刀（12V 往复，防水航空插口）、真空密封 cartridge（干湿两用 ≥-75kPa）、24V 电池包（离网 ≥2h，BMS 双充）、HDPE 食品级砧板。三场景共用此内核，差异仅在「环境适配层」。

2.3 三场景 PRD 与 BOM 改动

2.3.1 皮卡 / 陆地版（已交付，基准 BOM）

箱体 ABS+PC 80×44×26cm；12V 100W 有刷去鳞机（Standard）/ 24V 200W 无刷（Pro）；循环给水 5L/min；接点烟器 12V 或 24V 电池；316 刀头、HDPE 砧板。

认证：消费电子级（FCC/CE 适用项），无船规要求。

2.3.2 钓鱼船 / Vessel 版（下一刀，P0 优先）

2.3.3 游艇 / Yacht 版（高端衍生，建在 Vessel 之上）

2.4 BOM 总表（三场景复用矩阵）★ 已更新

2.4.1 100% 复用件（全场景通用，直接沿用）

| 模块 | 现有件（catalog id） | 船版 | 游艇版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力去鳞 | 12V/24V 去鳞机（descaler_std/pro）+ 316 刀头（scaler_blade） | 100% | 100%（静音版可选） |
| 剖切 | 电动鱼刀（electric_knife） | 100% | 100% |
| 真空 | 真空 cartridge（vacuum_cartridge） | 100% | 100% |
| 供电 | 24V 电池包（battery_pack） | 100% | 100% |
| 给水/砧板 | PU 管（hose_replacement）/ HDPE 板（hdpe_board） | 100% | 100% |
| 中控/工具 | 中央仓 + 鱼剪刀/牛津包/水袋 | 100% | 100% |

2.4.2 材料替换件（升级，非重开模）

| 现有件 | 钓鱼船替换 | 游艇替换 |
| --- | --- | --- |
| 箱体 | ABS+PC → ASA + 316 骨架 | → 柚木纹/拉丝钢奢华外壳（新开模） |
| 紧固/密封 | 316 紧固 + 氟橡胶圈 | 316 紧固 + 船规硅胶（同船版） |
| 插口/涂层 | IP67 接头 + 抗 UV 盐雾涂层 | IP67 接头 + 奢华表面处理 |
| 电机 | 沿用 | 静音电机版本 + 橡胶减震 |

2.4.3 新增件（当前无，按场景）

| 新增件 | 钓鱼船 | 游艇 | 增量成本(估) |
| --- | --- | --- | --- |
| 导轨/夹具快装 | P0 | （复用船版） | +$18 |
| 集水槽+舷外排水 | P0 | （复用船版） | +$15 |
| 防反接/低压保护 | P0 | （复用船版） | +$12 |
| IP67 接线盒+DC线束 | P0 | （复用船版） | +$14 |
| 抗摇摆锁扣/接地 | P1 | （复用船版） | +$11 |
| 110/220V AC 电源 | ✗ | P0 | +$55 |
| 奢华外壳/隐藏走线 | ✗ | P1 | +$220 |
| 静音电机+减震 | ✗ | P1 | +$70 |
| 折叠收纳/氛围灯 | ✗ | P2 | +$45 |

2.4.4 复用率与增量成本汇总

| 场景 | 相对陆地 BOM 复用率 | 单台增量成本(估) | 主要新增投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 皮卡（基准） | 100% | — | — |
| 钓鱼船 | ≈80% | +$115/台 | 材料升级 + 上船附件（支架/排水/保护/接线） |
| 游艇（对陆地） | ≈55% | +$490/台 | AC 电源 + 奢华外壳重开模 + 静音电机 + 隐藏走线 |
| 游艇（对船版） | ≈70% | +$375/台 | 在船版之上加奢华层（复用船规电气） |

Part 3 · GTM 上市策略Go-To-Market

3.1 分阶段路线图（纵向铺场景，横向铺渠道）

3.2 渠道策略（分场景侧重）

| 场景 | 主渠道 | 打法 |
| --- | --- | --- |
| 皮卡 | 露营/钓具连锁、Amazon、户外电商 | 大众内容 + 性价比走量 |
| 钓鱼船 | 海事分销商、船具店、船厂 OEM、船长 KOL | 滩头船长种子包换内容与口碑 |
| 游艇 | 游艇会、高端海事零售、定制船厂 | 奢华体验 + 私域/会员 |

3.3 定价策略（三场景 × 三级渠道）

沿用三级分销：授权零售 70% / 区域经销商 60% / 国家分销 50% MSRP；含 MAP 价格保护、区域独家、阶梯返点 3–8%、认证售后支持。三场景 MSRP 见 §2.1 矩阵；船版/游艇版溢价由「船规电气 + 合规认证 + 奢华外观」支撑，毛利结构见 Part 4。

3.4 内容与品牌

Charter 船长种子包：寄 Vessel Pro 样机 + Kit + 备用刀头 + 真空袋；30 天实海试换 3 段视频 + 反馈表，达标样机归船长并享首批量分销权。

话术分众：Charter「几趟回本」/ 休闲船东「甲板上的 Catch-to-Table」/ 游艇「你游艇上的米其林体验」/ 合规「船规级、ABYC/CE，敢上海」。

展会：METSTRADE（阿姆斯特丹）、IBEX（美）、中国渔业博览会、悉尼船展实机演示。

Part 4 · 毛利分析（已更新）Margin Analysis

4.1 三场景 BOM 成本与增量（估算）

| SKU | MSRP | 工厂成本(估) | 单台增量 vs 陆地基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | $499 | ~$160 | 基准 |
| Pro | $999 | ~$420 | +$260 |
| Vessel Core | $599 | ~$285 | +$115 |
| Vessel Pro | $1,149 | ~$570 | +$150 |
| Yacht Core | $1,899 | ~$675 | +$515 |
| Yacht Pro | $2,899 | ~$1,070 | +$650 |

4.2 三级渠道毛利（以 MSRP 计）

| 层级 | 拿货折扣 | Vessel Core($599) | Vessel Pro($1,149) | Yacht Pro($2,899) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权零售 | 70% | $419.3 | $804.3 | $2,029.3 |
| 区域经销 | 60% | $359.4 | $689.4 | $1,739.4 |
| 国家分销 | 50% | $299.5 | $574.5 | $1,449.5 |

示例：国家分销拿 Vessel Pro 付 $574.5，建议零售 $1,149 → 渠道潜在毛利 $574.5（未计配件复购）。所有价格以正式报价单为准。

4.3 整柜 / 年度测算（示例）

| 组合（整柜 200 台） | MSRP 合计 | 国家分销拿货 | 渠道潜在毛利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100×Vessel Core + 100×Vessel Pro | $174,800 | $87,400 | $87,400 |
| 50×Vessel Pro + 50×Yacht Pro | $202,400 | $101,200 | $101,200 |

4.4 配件复购贡献

12 款通用配件（刀头 $29 / 真空袋 $19 / 鱼刀 $79 / 电池 $149 等）全系列通用，构成持续消耗收入。目标：船版/游艇版上线 12 个月后，配件复购贡献 ≥15% 该场景收入。

Part 5 · 风险与里程碑Risk & Milestones

5.1 风险矩阵

| 风险 | 影响场景 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 认证周期超预期（ABYC/CE） | 船/游艇 | 阶段 0 启动询价排期；并行送检 |
| 316 支架/奢华外壳开模延期 | 船/游艇 | 阶段 1 前锁定 2 家备份供应商 |
| 船长种子反馈偏离预期 | 船 | Beta 仅软改，硬改留 PVT |
| 船电/岸电接口标准不一 | 船/游艇 | 宽压 + 防反接 + 多规格线束/AC 适配器 |
| 游艇奢华外壳成本失控 | 游艇 | 先小批量验证溢价接受度再放量 |

5.2 里程碑 Gantt（陆地已交付，船版约 20 周，游艇滞后 ~2 季度）

文档归属 · TailFin Marine 内部战略与执行文档。本档整合 MRD/PRD/GTM，并作为《商业计划书》《毛利分析》的权威更新来源，取代单独的《钓鱼船版方案》BOM 部分。所有价格、成本、复用率、毛利为估算，最终以正式 BOM 报价单、认证机构文件与经销合同为准。

关联文档：TailFin_Marine_商业介绍.html（商业计划书/已同步更新产品矩阵）· TailFin_Marine_SellSheet.html（A4 招商简版）· TailFin_Marine_钓鱼船版方案.html（钓鱼船专项）· data/products.json（BOM 基准源）。