TailFin Marine · 钓鱼船版（Vessel Edition）

具体可执行方案 · 产品定义 / BOM 复用 / 工程改动 / 研发排期 / GTM / 成本毛利  Executive Plan for the Fishing-Boat Variant

文档性质：内部执行方案（含供应链/工程内部术语，不对外）。数据除特别标注外为基于现有产品架构的估算，最终以正式 BOM 报价与认证机构出具文件为准。

一、产品定义与 SKU 规划Product Definition & SKUs

钓鱼船场景的真实 Job-to-be-done 与皮卡一致：「在船上把鱼处理完、上岸即冷冻」。差异只在供电（船电 12/24V DC 而非点烟器/电池）与受力环境（盐雾、摇摆、舷外排水合规）。据此规划三个 SKU：

Vessel Core · 船规基础版

基于 Standard（$499）改。面向休闲渔船东、小型 charter、海钓俱乐部。保留 12V 100W 去鳞机 + 循环给水 + HDPE 砧板，新增导轨夹具、集水槽排水、防反接模块、IP67 接线盒。

Vessel Pro · 船规旗舰版

基于 Pro（$999）改。面向专业 charter、商业渔船、游艇钓台。24V 无刷去鳞 + 电动鱼刀 + 中央仓真空 + 24V 电池离网，全船规化（316 框架、盐雾认证、双充船电）。

Vessel Kit · 船用升级套件

给已购 Standard / Pro 的存量用户「上船」。含导轨/夹具支架 + DC 直连线束 + 防反接/低压保护模块 + 集水槽舷外排水套件 + 316 紧固件包。建议 MSRP $149。

复用定位

Vessel 不是新品类，是平台的一个「环境适配层」。陆地版 / 船版共享同一中央仓、同一套模块（去鳞/刀/真空/电池/砧板）。未来此层再叠加「游艇奢华皮肤 + AC 适配器」即成本最低的高端变体。

二、BOM 复用 / 替换 / 新增 三张表BOM Reuse / Substitute / New

下表部件名全部取自现有 catalog 与已交付产品架构，确保复用清单落在真实物料上，而非空想。

2.1 100% 复用件（不动，直接沿用）

| 模块 | 现有件（catalog id） | 为何可直接上船 | 沿用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去鳞动力 | 12V 有刷 / 24V 无刷去鳞机（descaler_std / descaler_pro） | 316 不锈钢刀头（已 72h 盐雾）、防水机身 | 100% |
| 刀头 | 316 不锈钢去鳞刀头替换装（scaler_blade） | 本就 316 海军级，多瓣快装卡扣 | 100% |
| 剖切 | 12V 往复式电动鱼刀（electric_knife） | 防水航空插口、即插即用 | 100% |
| 真空 | 真空密封 cartridge（vacuum_cartridge） | 干湿两用 ≥-75kPa、含液体收集盒、Pogo Pin 接入 | 100% |
| 供电 | 24V 6S1P 电池包（battery_pack） | 本就 12/24V，直对船电母线 | 100% |
| 给水 | PU 进水管 3m + 重力不锈钢滤网（hose_replacement） | 防踩踏、可接船用活水 | 100% |
| 砧板 | HDPE 食品级测量砧板（hdpe_board） | 食品级、导流槽；船版作基础配置沿用 | 100% |
| 中控 | 中央仓双槽叠层 + Pogo Pin 模块接入 + 工具抽屉 | 即插即用架构，平台级复用 | 100% |
| 工具 | 鱼剪刀 / 牛津布包 / 折叠水袋（scissors / oxford_pouch / water_bag） | 通用全系列 | 100% |

2.2 材料替换件（升级，非重开模）

| 现有件 | 船版替换 | 目的 | 增量成本(估) |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体 ABS+PC | 船规 ASA 外壳 + 316 不锈钢骨架（关键承力/快装点） | 抗 UV、抗盐雾、长期海上不变形 | +$28 |
| 紧固件 / 螺栓 | 升级 316 不锈钢（现多为 304/碳钢） | 防海水锈蚀 | +$6 |
| 密封圈 / O 圈 | 氟橡胶 / 船规硅胶 | 抗海水、耐老化 | +$4 |
| 外部涂层 | 抗 UV + 抗盐雾粉末喷涂 | 外观耐久 | +$5 |
| 模块航空插口 | 升级 IP67 级密封接头（现防水级） | 防高压水柱 / 浪花 | +$7 |

2.3 新增件（上船必需，当前无）

| 新增件 | 功能 | 必要性 | 增量成本(估) |
| --- | --- | --- | --- |
| 导轨 / 夹具快装支架（Rail Mount / Clamp） | 锁到船栏杆 / 船舷 / 杆座，抗摇摆 | P0 上船门槛 | +$18 |
| 集水槽 + 舷外排水套件 | 合规收集鱼鳞血水，接管排出舷外 | P0 合规 | +$15 |
| 防反接 + 低压保护模块 | 直连船电安全（反接 / 欠压 / 过压保护） | P0 安全 | +$12 |
| IP67 接线盒 + DC 直连线束 | 接船电母线 / 开关面板，密封防尘水 | P0 电气 | +$14 |
| 抗摇摆防滑脚 + 旋转锁扣 | 甲板湿滑环境下稳固不位移 | P1 | +$6 |
| 接地 / 绝缘组件（Bonding） | 满足 ABYC 电气接地要求 | P1 认证 | +$5 |
| 舷边排水泵适配器（可选） | 接船用舱底泵，强排水场景 | P2 选配 | +$22 |

三、工程改动清单（按 P0 / P1 排序）Engineering Change List

P0 — 上船门票（不做不能出海）

| 改动项 | 技术规格 | 验收标准 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气船规化 | 直连 12/24V 船电；防反接、低压切断（10.5V/21V）、过压保护（<32V）；符合 ABYC E-11 | 反接 0 损坏；欠压自动断；盐雾 72h 后功能正常 | 电子 |
| IP67 接线与密封 | IP67 接线盒 + 密封接头；整机关键缝硅胶密封 | 3m 水深 30min 不进水（IEC 60529） | 结构 |
| 舷外排水合规 | 集水槽 + 可接管排水口，符合 MARPOL 船用生活污水/鱼废料排放惯例 | 无外溢；可接标准舷外排水管 | 结构 |
| 抗摇摆快装 | 316 导轨夹具，适配 Ø22–32mm 船栏杆 / 杆座 | 模拟 25° 横摇不脱落；单手 10s 拆装 | 结构 |

P1 — 差异化与认证（出海后竞争力）

| 改动项 | 技术规格 | 验收标准 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳体材料升级 | ASA + 316 骨架；抗 UV、盐雾 96h | 96h 盐雾无基材腐蚀；色差 ΔE<3 | 结构/采购 |
| ABYC / CE 认证 | 电气 ABYC E-11；整机 CE（LVD/EMC 适用项） | 取得认证机构出具报告 | 品质/外部 |
| 抗摇摆稳固件 | 防滑脚 + 旋转锁扣 + 设备固定带 | 湿滑甲板 15° 倾角不位移 | 结构 |
| 接地 / 绝缘 | 金属件 ABYC 接地；双重绝缘 | 漏电流 < 0.25mA；接地电阻 < 0.1Ω | 电子 |

P2 — 选配增强（首批量后可迭代）

舷边排水泵适配器（接舱底泵系统）；

316 砧板选配（替换 HDPE，更耐用、更\"船感\"）；

夜航 LED 工作灯（12/24V 直供）；

船电智能监测（电压/电流显示屏，复用电池 BMS 数据）。

四、研发排期（Gantt，约 20 周）Development Timeline

假设起点为方案批准周（W0）。节奏：先过 P0 上船门槛与船长种子 beta，再走认证与量产。

五、GTM 上市方案Go-To-Market

5.1 滩头：Charter 船长种子包（最低成本拿内容+口碑）

寄样清单（每套）：Vessel Pro 样机 1 台 + Vessel Kit 1 套 + 备用 316 刀头 3 片 + 防穿刺真空袋 20 片 + 品牌贴纸/旗 + 使用卡。

合作话术要点：「免费上船试用 30 天；您只需在出海带客时自然使用、拍 3 段实海试短视频（去鳞/剖切/真空），并给一份真实反馈表。达标即样机归您，并享首批量分销权。」——用一台样机换一条带货视频 + 一个渠道节点。

筛选标准：沿岸 charter、日接待 ≥6 客、有社媒（YouTube/Instagram/TikTok）≥5k 粉、船龄 <10 年（设备好装）。首批 10 人，美/欧/澳各 3–4 人。

5.2 渠道与铺货

| 渠道 | 代表 | 打法 |
| --- | --- | --- |
| 海事分销商 | West Marine、Fisheries Supply（美）；国内海钓装备连锁、游艇会 | 走既有「国家分销 50% off MSRP」政策，上架 Vessel 系列 |
| 船具/游艇店 | 区域船用零售 | 授权零售 70% off，配多语言场景图与视频素材 |
| 船厂 OEM 前装 | 钓艇/工作艇厂 | 设计阶段把 Vessel 做成「前装选配」，进图纸即长期锁量（P4 试点 1–2 家） |
| 电商/内容 | 自营站 + Amazon（已有）+ 海事垂直站 | 船长实测视频投流；「船规级、敢上海」信任差话术 |
| 展会 | METSTRADE（阿姆斯特丹）、IBEX（美）、中国渔业博览会、悉尼船展 | 实机上海演示 + 索取目录/样品 |

5.3 话术分众

Charter：「靠岸前把鱼处理好 → 多跑一趟、鱼更鲜、客人更满意、几趟回本」（ROI 驱动）。

休闲船东：「在你自己甲板上的 Catch-to-Table」（体验/社交驱动）。

合规背书：「船规级、ABYC/CE，敢上海」——和路边 HDPE 去鳞台最大的信任差。

六、成本与毛利测算（估算）Cost & Margin

| SKU | 陆地版 MSRP | 船版 MSRP(建议) | 增量成本(估) | 工厂成本(估) | 国家分销价(50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vessel Core | $499 | $599 | +$115 | ~$285 | $299.5 |
| Vessel Pro | $999 | $1,149 | +$150 | ~$520 | $574.5 |
| Vessel Kit | — | $149 | — | ~$70 | $74.5 |

说明：工厂成本为基于现有 Standard/Pro 物料 + 增量改动的估算（含首批量认证摊销约 $10–20/台）；国家分销价按 MSRP 50% 计。最终以正式 BOM 报价单为准。毛利结构沿用已交付商业介绍中的三级分销政策。

七、风险与依赖Risks & Dependencies

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 认证周期超预期（ABYC/CE） | 推迟上市 | 阶段 0 即启动询价+排期；并行送检 |
| 316 支架/快装件开模延期 | EVT 卡点 | 阶段 1 前锁定 2 家供应商备份 |
| 船长种子反馈偏离预期 | 改模成本 | Beta 阶段仅软改（可调支架/排水），硬改留到 PVT |
| 船电接口标准不一（12/24V/舷外） | 适配复杂 | 防反接/宽压模块覆盖主流；提供多规格线束 |

八、成功指标（KPI）Success Metrics

产品：通过 IP67 + 96h 盐雾 + 25° 横摇三项门槛；取得 ABYC/CE 报告。

内容：船长种子计划产出 ≥10 条实海试视频，总播放 ≥50 万。

渠道：首批量（200 台）上市 90 天内签约 ≥3 家海事分销商 / 1 家船厂 OEM 试点。

商业：船版毛利率不低于陆地版同档；耗材（刀头/真空袋）复购贡献 ≥15% 船版收入。

文档归属 · TailFin Marine 内部执行方案（钓鱼船版 / Vessel Edition）。本方案与已交付的《商业级公司&产品介绍》《A4 招商 Sell Sheet》配套使用。所有价格、成本、复用率为基于现有 catalog 与产品架构的估算，最终以正式 BOM 报价单、认证机构文件与经销合同为准。

关联文件：TailFin_Marine_商业介绍.html · TailFin_Marine_SellSheet.html · data/products.json（BOM 基准源）。